新疆昌吉州吉木萨尔县中心城区绿地系统专项规划（2012～2030）

目   录

第一章	总则	1

第二章	规划目标与指标	3

第三章	县域绿地系统规划	4

第四章	城市绿地系统规划	6

第五章	城市绿地分类规划	7

第六章	分类绿地景观设计指引	13

第七章	城市特色景观营造	15

第八章	树种规划	18

第九章	生物多样性保护与建设规划	20

第十章	古树名木保护规划	21

第十一章	分期建设规划	22

第十二章	规划实施	24

第十三章	附则	25

附表		26

## 总则

#### 编制目的

吉木萨尔县是昌吉州园林县城和历史文化名城，是昌吉州东部重要的旅游城市，为适应全县跨越式发展的要求，进一步落实《新疆昌吉州吉木萨尔县城市总体规划（2012～2030）》的相关要求，在城市快速发展中更好地保护自然生态环境，不断建设和完善城市绿地的功能，切实提高城市园林绿地的建设水平，特编制《新疆昌吉州吉木萨尔县中心城区绿地系统专项规划（2012～2030）》以指导吉木萨尔县城的园林绿地建设。

#### 指导思想

贯彻可持续发展的战略，根据吉木萨尔县的城市性质、发展目标和用地布局，科学制定各类城市绿地的发展指标，合理安排城市各类园林绿地建设和生态环境绿化的空间布局，制定城市景观建设引导，科学配置城市树种、保护生物多样性，达到保护和改善城市生态环境、提升城市人居环境、促进城市可持续发展的目的。

#### 规划原则

（1）生态性原则

（2）统筹性原则

（3）地域性原则

（4）人本性原则

（5）时序性原则

#### 规划依据

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2008）

（2）《中华人民共和国土地管理法》（1986 年颁布，2004年修订）

（3）《中华人民共和国森林法》（1984年颁布，1998年修订）

（4）《中华人民共和国环境保护法》（1989）

（5）《中华人民共和国文物保护法》（1982年颁布，2013年修订）

（6）《城市绿化条例》（国务院[1992] 100 号令）

（7）《国务院关于加强城市绿化建设的通知》（国发[2001]20 号）

（8）建设部《城市绿化规划建设指标的规定》（建城[1993]784 号）

（9）建设部《城市古树名木保护管理办法》（建城[2000]192 号）

（10）国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》

（11）国家行业标准《城市绿地分类标准》(CJJ/T85-2002)

（12）国家行业标准《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-97)

（13）建设部《国家园林城市标准》（建城[2005]43 号）

（14）建设部《国家生态园林城市标准》（暂行）建城[2004]98 号

（15）建设部《城市绿线管理办法》（2002）

（16）建设部《城市绿地系统规划编制技术纲要》（2002 年240 号，2005 年修订）

（17）《国家园林县城标准》

（18）新疆维吾尔《城市绿化条例》（2004）

（19）《新疆维吾尔自治区园林城市标准》

（20）《争创“绿化合格单位”及“花园式单位”活动实施办法》

（21）《吉木萨尔县林业十二五总体规划》

（22）《新疆昌吉州吉木萨尔县城市总体规划（2012-2030）》

#### 规划范围

《新疆昌吉州吉木萨尔县城市总体规划（2012～2030）》确定的中心城区范围，北起北环路以北1公里，南至大龙口村；东至吉彩路以东两公里，西至军事管理区、大奇高速及北庭路南段, 约77.4平方公里。

#### 规划期限

本规划基期年为2012年，规划期限为2012年～2030年，其中，近期：2012-2015年，中期：2016—2020年，远期：2021—2030年。

#### 人口与用地规模

2012年，城区人口4.46万人，建成区面积11.11km2；2015年，城区人口6.5万人，建成区面积14.4km2；2020年，城区人口11万人，建成区面积17.6km2；2030年，城区人口15万人，建成区面积22.48km2。

#### 强制性内容

本规划是指导吉木萨尔县绿地建设的技术性文件，强制性内容以下划线标出，强制性内容是对城市绿地系统规划实施进行监督检查的基本依据。

## 规划目标与指标

#### 规划目标

总体目标：建立科学合理的城市绿地系统，打造北庭文化特色的精品园林县城。规划期末形成生态健全、功能完善、环境优良、具有北庭文化特色的国家生态园林城市。

（1）近期目标：至2015年，重点加强公园绿地、防护绿地和附属绿地建设，初步形成具有北庭文化特色的绿地景观，达到“国家级园林县城”的指标要求。

（2）中期目标：至2020年，通过大力植树造林提高城市外围生态空间的环境质量，形成具有北庭文化特色的绿地景观系统，达到“国家生态园林城市”的主要指标要求。

（3）远期目标：至2030年，以创建“宜居城市”为目标，构筑高标准的生态型城市绿地景观系统，公共绿地实现500米服务半径全面覆盖。全面建立生态、景观、游憩功能和谐统一，特色鲜明、安全和谐的生态型绿地景观系统，达到“国家生态园林城市”的全部指标要求。

#### 规划指标

  - 近期指标：2015年，城市绿地率达到33%，绿化覆盖率38%以上，人均公园绿地10m2；

  - 中期指标：2020年，城市绿地率达到35%，绿化覆盖率40%以上，人均公园绿地11m2；

  - 远期目标：2030年，城市绿地率达到38%，绿化覆盖率45%以上，人均公园绿地13m2。

## 县域绿地系统规划

#### 县域绿地系统规划布局结构

规划形成“一核三区，点带联系”的县域生态绿地结构。

“一核”：吉木萨尔县城市绿地；

“三区”：北部沙漠区、中部平原农业区和南部天山区；

“多点”：县域内点状分布的自然保护区、森林公园、湿地生态和村镇防护林等生态建设地带；

“绿带”：三横十纵的道路防护绿地与水系防护绿地构成的林网。

#### 县域生态绿地建设要点

（1）自然保护区、风景名胜区和森林公园

包括卡拉麦里山有蹄类动物自然保护区、普氏野马繁殖中心和车师古道国家森林公园。

重点保护森林资源及其内部野生动植物资源，提高生物多样性；抚育地带性植物群落，提高森林生态功能；适度开展游览、科考活动。

（2）河湖湿地、水源涵养林

规划在县域内湿地和河道周边设置宽度20-50米的防护绿地，其中禁止进行城镇建设。水库周边采取环境综合整治措施，加强水土保护和生态环境恢复建设，控制化肥农药的使用。

（3）农田

严格保护基本农田，基本农田保护区内禁止城镇建设，发展生态农业，以农田作为县域结构性生态基底。在南部山区发展观光农业，丰富完善农业和果林品种，结合休闲旅游开展观光采摘等活动。

（4）道路防护绿地

道路防护绿地起着降噪、防尘、减少污染等生态保护作用，规划在吉木萨尔全县构建完善的道路防护绿网。

规划沿国道两侧设置6-30米宽度不等的防护绿地；

规划沿省级、县级公路两侧设置10-20 米宽度不等的防护绿地；

规划沿乡级公路两侧设置5 米的防护绿地；

规划沿铁路（乌-准铁路）每侧种植30米宽的防护绿地。

（5）生态防护林

县域北部国家及地方公益林区域应禁止畜牧活动，对采矿、道路建设等少量开发范围加以严格限制。在靠近居民点的区域封沙育草，有选择的种植沙生植物，并在封沙育草带与平原耕地之间营造防风阻沙林带，开发建设要尽量减少对该区域生态的扰动。加强农业林网建设和植被的养护管理，提高植被保存率和覆盖率，有效治理风沙危害。

（6）文物保护区

包括北庭都护府遗址、沙钵守捉遗址、冯洛守捉遗址、二工河墓群、营盘梁遗址等文化遗址区，严格执行文物保护法，文物保护单位保护范围内不得进行与文物保护无关的其他建设工程。在加强保护的前提下进行合理开发利用。

#### 县域村镇绿化建设要求

（1）乡镇绿地建设要求

规划要求各乡镇重视园林绿化工作，加强绿化规划与建设，构建尺度宜人、环境优美、特色突出的村镇绿地系统。北庭镇应在绿地建设中注重城镇风貌保护，突出地域文化和民族特色，其他乡镇应做到各类绿地布局合理、功能健全。

规划要求至2030年，各镇区绿化覆盖率不低于35%，绿地率不低于30%，人均公园绿地不低于9m2，城镇新建居住区绿地率应大于30%，红线宽度大于20m的道路绿地率不得小于20%，商业中心等绿地率不应低于20%；产生污染的工业、物流仓储用地的绿地率必须达到20%，学校、医院、休疗养院所、机关团体、公共文化设施、部队等单位的绿地率不应低于35%。因特殊情况不能按上述标准进行建设的单位，必须经县绿化行政主管部门批准。

表2 乡镇环境绿化规划指标

| 绿化指标 | 2015年 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡镇人均公园绿地(m2/人) | 6 | 7 | 9 |
| 乡镇绿地率(%) | 25 | 27 | 30 |
| 乡镇绿化覆盖率(%) | 28 | 30 | 35 |

（2）村庄绿地建设要求

村庄林木覆盖率不低于40%。利用空闲地，发展“四旁”绿化、庭院绿化和沿路绿化，结合公共活动场地和健身场地设置一定面积的公园绿地；村庄外围设置一定宽度的防护绿地。

## 城市绿地系统规划

#### 规划思路

在总体规划指导下，城区绿地系统规划对老城区、新城区、工业区分别采取不同的绿地建设模式，重点构建大型城市公园体系和社区绿地网络两个层次的城市绿地系统，力求做到规划具有较强的可行性和可操作性。绿地结构按照500m服务半径均匀布置各类公园绿地，最终形成点、线、面结合的有机绿地系统，充分发挥绿地的防护、游憩、景观、生态、文化功能。

#### 规划布局结构

规划形成“绿心镶嵌、两翼渗透、廊道纵横、绿网成荫、公园棋布”的绿地布局结构。

绿心镶嵌：位于城市中心的和谐园与中央公园组成的城市绿核。

两翼渗透：城区南侧的大龙口水库防护林地与北侧的苗圃、农田和林网,两片较大的绿色空间通过水系与道路把自然的绿色环境向城市渗透。

廊道纵横：三条滨河绿带与高速路防护绿带,作为城市较大的绿色生态廊道,是连接城市与外围环境的主要载体。

绿网成荫：城市的道路绿地与节点公园联系在一起形成城市的绿色网络结构，使绿色空间有机连续，发挥整体效应。

公园棋布：在城市道路和河道的重要节点处布置公园，使公园在各区域内发挥美化环境的效果，供游人休息娱乐。

#### 规划分区

规划将城区划分为四个绿地景观各具特色的绿化分区：

（1）传统绿地景观区：包括老城区的大部分地段。绿化建设应充分融合吉木萨尔县历史文化和传统民俗文化，主要采用“见缝插绿、拆墙透绿”的方式点状的布置小游园和街旁绿地，同时以带形公园和道路绿地串连成网。其景观应强调亲和性，景观小品设计简洁、柔和。

（2）新城绿地景观区：主要包括东区由东沙河、高速公路、创新路、乌奇路形成的区域。规划均衡布局大型公园与广场，并利用片区内的水系与道路建设沿路与沿河的绿化带，配合社区绿地形成便捷可达的绿色空间网络。其景观应简洁大方，兼有时代气息，展示新区的现代都市景观风貌。

（3）现代工业绿地景观区：主要指北庭工业园及物流中心区域。加强工业用地周边的卫生隔离绿地建设，使绿地建设满足视觉感受的同时具有绿化防护功能。其景观应突出工业文化，体现“科技创新、快速发展”主题。

（4）生态居住绿地景观区：中心城区的其他区域。强调社区绿地网络建设，按500米服务半径配置社区公园和街旁绿地，创造自然、舒适、亲近、宜人的景观空间。

## 城市绿地分类规划

### 第一节 公园绿地规划

#### 公园绿地分类

规划将公园绿地分为县级综合公园，社区公园，专类公园，带状公园，街旁绿地共五类。

#### 公园绿地规划布局

规划3处县级公园，16处社区公园、5处专类公园、15处带状公园和24处街旁绿地，总面积205公顷。公园绿地大小配套、500m见园，覆盖城区主要生活区域。

表3 吉木萨尔县中心城区公园绿地规划指标

|  | 类别 | 面积(公顷) |
| --- | --- | --- |
| G11 | 综合公园 | 55.05 |
| G12 | 社区公园 | 45.31 |
| G13 | 专类公园 | 20.12 |
| G14 | 带状公园 | 76.48 |
| G15 | 街旁绿地 | 8.04 |
| 总计 | —— | 205 |

#### 县级综合公园规划

规划3处县级综合公园，总面积55.05公顷。县级综合公园包括：天地园、和谐园和中央公园。县级综合公园重点体现休闲游憩功能，新建公园绿地率应大于70%。

表4　　规划县级公园一览表

| 编号 | 名称 | 面积 （hm2） | 位置 | 现状情况 | 建设类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天地园 | 36.22 | 文化路乌奇公路之间，西沙河两侧 | 设施较为完善，绿化基础较好 | 改造、完善 |
| 2 | 和谐园 | 11.14 | 文明路与东环路交叉口西南侧 | 设施正在建设中，绿化基础较好 | 扩建 |
| 3 | 中央公园 | 7.69 | 规划行政中心南侧 | 现状为农田与弃置地 | 新建 |
| 合计 |  | 55.05 |  |  |  |

#### 社区级公园规划

规划16处社区公园,总面积45.32公顷。其中城西居住区2处，老城居住区5处，城南居住区2处，城北居住区2处，城东居住区5处。社区公园为一定居住用地范围内的居民服务，具有一定活动内容和设施，绿地率应大于65%。

表5　　规划社区公园一览表

| 所属区域 | 编号 | 名称 | 面积 （hm2） | 位置 | 现状情况 | 建设类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西区居住区 | 1 | 西区社区公园 | 0.63 | 园区一路西侧 | 工业用地 | 新建 |
|  | 2 | 生态休闲公园 | 14.52 | 文明路与天地园路交叉口东南角 | 绿化基础较好 | 改建 |
| 老城居住区 | 3 | 北庭园 | 10.00 | 满城路与文化路交叉口东北角 | 北庭园广场 | 保留 |
|  | 4 | 北庭路公园 | 0.82 | 北庭路与环城北路交叉口东南角 | 未利用地 | 新建 |
|  | 5 | 商业中心公园 | 0.60 | 北庭路与乌奇路交叉口西北角 | 加油站 | 新建 |
|  | 6 | 东沙河北园 | 3.45 | 文明路与东环路交叉口西北角 | 未利用地 | 新建 |
|  | 7 | 文明路公园 | 0.55 | 文明路与东环路交叉口西北角 | 三类居住用地 | 改建 |
| 南区居住区 | 8 | 南区社区公园 | 1.09 | 满城路与纬四街交叉口西南角 | 农田 | 新建 |
|  | 9 | 南区小游园 | 0.46 | 湖北宜化生活区西北 | 农田 | 新建 |
| 北区居住区 | 10 | 北区小游园 | 0.91 | 经一路与纬二街交叉口东北角 | 未利用地 | 新建 |
|  | 11 | 北区社区公园 | 4.36 | 庭园路与老乌奇路交叉口东北角 | 农田和部分村民宅基地 | 新建 |
| 东区居住区 | 12 | 东区公园 | 1.12 | 乌奇路与经四路交叉口西北角 | 农田和部分村民宅基地 | 新建 |
|  | 13 | 天山公园 | 1.00 | 城市中轴线与纬四街交汇处 | 未利用地 | 新建 |
|  | 14 | 客运站公园 | 2.09 | 滨河路与纬四街交叉口东南角 | 未利用地 | 新建 |
|  | 15 | 南区社区公园 | 2.78 | 城市中轴线与纬五街交汇处 | 工业用地 | 新建 |
|  | 16 | 科教园区公园 | 0.93 | 东环路与纬五街交叉口西北角 | 物流仓储用地 | 新建 |
|  | 合计 |  | 45.31 |  |  |  |

#### 专类公园规划

规划5处专类公园,总面积20.12公顷。专类公园包括：植物园、体育公园、历史文化公园、雕塑园和工业主题公园。专类公园是具有特定内容或形式，有一定游憩设施的绿地，绿地率应大于70%。

表6　　规划专类公园一览表

| 编号 | 名称 | 面积 （hm2） | 位置 | 现状情况 | 建设类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物园 | 9.52 | 北庭路与环城北路交叉口西北角 | 苗圃，绿化基础较好 | 改造、完善 |
| 2 | 体育公园 | 1.20 | 东环路与老乌奇路交叉口西南角 | 村民宅基地 | 新建 |
| 3 | 历史文化公园 | 5.12 | 庭园路与老乌奇路交叉口东南角 | 农田和布局村民宅基地 | 新建 |
| 4 | 雕塑园 | 2.58 | 城市中轴线与纬五街交汇处 | 工业用地 | 新建 |
| 5 | 工业主题公园 | 1.70 | 庭园路与建设路交叉口东北角 | 未利用地 | 新建 |
| 合计 |  | 20.12 |  |  |  |

#### 带状公园规划

规划带状公园15处，总面积76.48公顷。带状公园设置在城市主要水系及道路沿线上，增加滨水及城市街道上的绿色空间，为行人提供短时休息场所，弥补城市绿地的不足，绿地率应大于65%。

表7　　规划带状公园一览表

| 编号 | 名称 | 面积 （hm2） | 位置 | 现状情况 | 建设类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东沙河带状公园 | 5.42 | 东沙河两侧 | 未利用地 | 新建 |
| 2 | 斗型水系带状公园 | 9.87 | 东区斗型水系两侧 | 农田和部分村民宅基地 | 新建 |
| 3 | 中轴线带状公园 | 5.82 | 东区城市中轴 | 农田和部分村民宅基地 | 新建 |
| 4 | 文明路带状公园 | 1.73 | 文明路西段南侧 | 村民宅基地 | 新建 |
| 5 | 商业综合体带状公园 | 4.14 | 东区商业综合体南侧 | 农田和部分村民宅基地 | 新建 |
| 6 | 乌奇路带状公园 | 9.66 | 乌奇路两侧 | 农田 | 新建 |
| 7 | 老乌奇路带状公园 | 3.37 | 老乌奇路两侧 | 道路绿地 | 改建 |
| 8 | 滨河商业区带状公园 | 0.90 | 东沙河东侧商业区 | 村民宅基地 | 新建 |
| 9 | 新城路带状公园 | 0.34 | 新城路两侧 | 道路绿地 | 改建 |
| 10 | 北庭路带状公园 | 15.02 | 北庭路南段两侧 | 未利用地 | 新建 |
| 11 | 滨河路带状公园 | 2.61 | 滨河路两侧 | 农田 | 新建 |
| 12 | 庭园路带状公园 | 11.11 | 庭园路两侧 | 农田 | 新建 |
| 13 | 经一路带状公园 | 4.26 | 经一路两侧 | 农田 | 新建 |
| 14 | 经四路带状公园 | 1.12 | 经四路东侧 | 农田 | 新建 |
| 15 | 开拓路带状公园 | 1.11 | 开拓路西侧 | 农田 | 新建 |
| 合计 |  | 76.48 |  |  |  |

#### 街旁绿地规划

规划24处街旁绿地，总面积8.04公顷。街旁绿地主要结合旧城改造和新区建设在城市干道交叉口地段、重要景观轴线及文物节点进行布置，绿地率应大于65%。

表8　　规划街旁绿地一览表

| 编号 | 名称 | 面积 （hm2） | 位置 | 现状情况 | 建设类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区一路街旁绿地 | 0.57 | 园区一路与西区纬五街交叉口西北角 | 未利用地 | 新建 |
| 2 | 中心路街旁绿地 | 0.48 | 中心路与文明路交叉口西南角 | 老旧住宅 | 新建 |
| 3 | 满城路街旁绿地 | 0.23 | 满城路与老城纬三街交叉口东北角 | 老旧住宅 | 新建 |
| 4 | 水电巷街旁绿地 | 0.40 | 水电巷东侧 | 老旧住宅 | 新建 |
| 5 | 环岛1号街旁绿地 | 0.10 | 北庭路与乌奇路交叉口东北角 | 绿地 | 保留 |
| 6 | 环岛2号街旁绿地 | 0.24 | 北庭路与乌奇路交叉口东南角 | 商业 | 新建 |
| 7 | 环岛3号街旁绿地 | 0.26 | 北庭路与乌奇路交叉口西南角 | 未利用地 | 新建 |
| 8 | 北庭路1号街旁绿地 | 0.10 | 北庭路与纬四街交叉口西北角 | 未利用地 | 新建 |
| 9 | 北庭路2号街旁绿地 | 0.11 | 北庭路与纬四街交叉口西南角 | 未利用地 | 新建 |
| 10 | 南区祥宁路街旁绿地 | 0.29 | 水电巷与祥宁路交叉口东北角 | 未利用地 | 新建 |
| 11 | 南区文汇路街旁绿地 | 0.22 | 文汇路与长青路交叉口西北角 | 未利用地 | 新建 |
| 12 | 南区夏兴路街旁绿地 | 0.14 | 夏兴路北侧 | 未利用地 | 新建 |
| 13 | 1号老城墙街旁绿地 | 0.39 | 苇湖路西侧 | 老旧住宅 | 新建 |
| 14 | 2号老城墙街旁绿地 | 0.39 | 老城东巷与文明路交叉口西北角 | 老旧住宅 | 新建 |
| 15 | 3号老城墙街旁绿地 | 0.59 | 苇湖路与老城南巷交叉口西北角 | 老旧住宅 | 新建 |
| 16 | 苇湖路街旁绿地 | 0.27 | 苇湖路东侧 | 老旧住宅 | 新建 |
| 17 | 纬二街街旁绿地 | 0.52 | 庭园路与纬二街交叉口西南角 | 未利用地 | 新建 |
| 18 | 经二路街旁绿地 | 0.10 | 经二路与纬三街交叉口西南角 | 农田 | 新建 |
| 19 | 乌奇路街旁绿地 | 0.57 | 经二路与乌奇路交叉口东北角 | 农田 | 新建 |
| 20 | 纬三街街旁绿地 | 0.81 | 经一路与纬三街交叉口东北角 | 农田 | 新建 |
| 21 | 纬四街1号街旁绿地 | 0.50 | 纬四街北侧 | 农田 | 新建 |
| 22 | 纬四街2号街旁绿地 | 0.50 | 中轴线与纬四街交叉处南侧 | 农田 | 新建 |
| 23 | 纬四街3号街旁绿地 | 0.12 | 经一路与纬四街交叉口西北侧 | 农田 | 新建 |
| 24 | 经一路街旁绿地 | 0.14 | 经一路与东区纬四街交叉口西北侧 | 农田 | 新建 |
| 合计 |  | 8.04 |  |  |  |

### 第二节 生产绿地规划

#### 生产绿地规划指标

本规划确定的生产绿地面积共76.78公顷，生产绿地用地面积为城市建设面积的3.45%，符合规定指标。

规划远期苗木的自给率应达95%。

#### 生产绿地规划布局

规划生产绿地2处，一处位于城区北侧吉北大道两侧，在现状博林科技有限公司苗圃的基础上扩建；在城北东河坝西侧新增一处。远景绿化用地可采取以圃代林的形式，形成临时性生产绿地，为今后绿地建设打下基础。应积极扶持各种经济实体投资建设城区南部山体生产绿地，加速山体绿化进程，满足城市绿化对苗木的需求。

### 第三节 防护绿地规划

#### 防护绿地规划指标

本规划确定的生产绿地面积共84.69公顷，根据不同的防护要求设置防护绿地，主要包含安全卫生防护绿地、对外交通道路防护绿地、高压走廊防护绿地、河流水系防护绿地四类。

#### 安全卫生防护绿地

安全卫生防护绿地位于易发生危险隐患的市政设施以及易产生污染的工业用地周围，依具体情况按要求划定：

  - 北庭工业园内工业用地周边设置宽度10m以上的防护林带。

  - 城区内的市政场站周边设置宽度30m以上的防护林带。

#### 对外交通道路防护绿地

对外交通道路防护绿地对于保护城市免遭交通噪声、尾气等的污染具有十分重要的意义。规划以下几条防护林带：

（1）大奇高速防护林带：沿高速公路两侧分别设置宽度50m的防护林带。

（2）303省道、吉彩路：沿公路两侧分别设置50m的防护林带。

（3）铁路防护林带：沿铁路两侧分别设置30m宽的防护林带。

#### 高压走廊防护绿地

高压走廊防护绿地是结合城市高压走廊线规划，根据两侧情况设置的一定宽度的防护绿地，能够减少高压线对城市的不利影响。绿带宽度依据高压线等级划定：

（1）220kv高压线划定不小于25米宽的绿化带。

（2）110kv和35kv高压线划定不小于15米宽的绿化带。

#### 河流水系防护绿地

对城市边缘以外的河流两侧进行防护林带建设，保证其控制水土效用。其中：

（1）东沙河、西沙河在河滩边缘规划50m宽的防护林带。

（2）东河坝等其他河流在河滩边缘规划20m宽的防护林带。

### 第四节 附属绿地规划

#### 居住绿地

（1）居住绿地规划指标

规划新建居住区绿地率不低于35%，旧区不低于30%。居住小区内必须设置集中绿地，新规划的社区公园面积不低于1m2/人。现状公共绿地指标不足的旧居住区应通过逐步改造达到0.5～1m2/人。

（2）居住绿地建设要求

- 居住绿地应形成完善的游憩绿地体系，即以宅旁绿地为基础，以道路绿化为网络，以社区绿地和小区游园为核心，使居住区绿地自成系统，方便居民使用。居住区及小区内一切不宜再进行住宅及公共服务设施建设的用地均要求绿化。

- 居住区绿地建设应提高中心绿地的功能和水平，中心绿地便于居民休憩、散步和交往之用，至少要有一个边与相应级别的道路相邻。要特别强调为老年人和儿童服务。

- 居住绿地要根据居住区自身特点，营造特色鲜明的居住绿地景观。

- 居住绿地应以植物造景为主，绿地绿化面积不宜小于70%。在植物选择上忌用有毒植物，少用带刺、飞毛多、易过敏的植物。

- 加强宅旁绿化设计，注重使用功能与环境特点，力求通过简洁的植物配置和必要的铺装、小品，形成最便于居民使用的绿化空间，同时也增强住宅的识别性。

- 应充分运用垂直绿化、屋顶、天台绿化、阳台、居室绿化等多种绿化方式，增加绿色效果，美化居住环境。

#### 公共设施绿地

（1）公共设施绿地规划指标

行政办公、文化设施、教育科研、体育设施、医疗卫生等单位的绿地率不低于35%，社会福利、文物古迹等单位的绿地率不低于30%，商业服务业设施的绿地率不低于20%。

（2）公共设施绿地建设要求

公共设施有较强的公共性和开敞性，此类附属绿地在满足生态功能的同时还应结合公建自身特点强调其外向景观特色。道路两旁的公共设施与高层建筑应预留绿地广场，与道路景观和城市景观相协调。公共设施临路隔墙必须采用开敞式、通透式栏杆或矮墙结合栏杆，增强公共设施附属绿地的可视性。

#### 工业、仓储和市政设施绿地

（1）北庭工业园工厂厂区的绿地率应达到20%以上，其中产生有害气体和污染物的工厂绿地率应达到25％左右。工厂内应设置集中绿地，并重视屋顶、墙面、棚架、室内绿化等多种绿化方式，增加绿视率。

（2）北庭物流园仓储区绿地率应达到20%以上。绿地建设应符合防火安全的要求，选择防火阻燃的树种。绿化不应妨碍装卸运输。

（3）市政公用设施绿地率应达到30%以上。绿化应以卫生防护为主，兼顾景观效果。对于有特殊要求的市政设施，其绿化标准应更高，绿地率也应相对提高。

#### 道路绿地

（1）道路绿地规划指标

红线宽度大于50m的道路绿地率不得小于30％；红线宽度在40—50m的道路绿地率不得小于25％；红线宽度小于40m的道路绿地率不得小于20％。城市道路的绿化普及率应达到100%，城市道路绿地达标率不低于80%。

表8  道路绿地率指标规划一览表

| 绿地率≥30%的道路 | 绿地率≥25%的道路 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 新北环路 | 绿洲路 | 除表格内注明道路外，城区内其他支路绿地率均按不低于20%控制 |
| 环城北路 | 满城路 |  |
| 文明路 | 经一路 |  |
| 文化路 |  |  |
| 乌奇路 |  |  |
| 新乌奇路 |  |  |
| 光明路 |  |  |
| 建设路 |  |  |
| 吉祥路 |  |  |
| 新城路 |  |  |
| 中心路 |  |  |
| 北庭路 |  |  |
| 滨河路 |  |  |
| 庭园路 |  |  |
| 开拓路 |  |  |
| 吉彩路 |  |  |

（2）道路绿带绿环要求

各条主次干道应采用不同的树种或布置方式，以形成不同的特色。道路两侧行道树采用种植带种植为主，种植池式为辅。种植乔木的分车绿带宽不应小于1.5m，行道树绿带宽度不得小于1.5m，可采用种植带结合种植池形式，按5-8m株距植行道树。

（3）广场绿化要求

广场绿化以乡土树种为基调，搭配引进树种；以落叶乔木为主，常绿乔木作为分隔和点缀。集中成片绿地应占广场总面积的25%以上。火车站广场应在保证基本疏散的硬质活动场地基础上，尽量提高绿化覆盖率。

（4）交通环岛绿化要求

包括中心环岛绿地、导向岛绿地和立体交叉绿岛绿地。绿化建设中应强调交通安全性和景观视线的可视性，侧重绿化的装饰性与景观标志性统一的效果。

（5）城市出入口绿化要求

加强城市出入口等门户节点绿化设计，注重城市入口景观形象，通过布置较宽绿地，设置主题雕塑或主题绿化景观、绿化广场和背景树丛等方式突出其标志性。

（6）停车场绿化要求

停车场绿地率指标不低于25%，绿化覆盖率指标不低于40%。停车场的绿地宜在其周边种植乔木庇荫，场地宜用植草砖形式代替封闭的硬质地面，还可以结合停车位间隔种植乔木，建设绿色停车场。

### 第五节 其他绿地规划

#### 其他绿地规划

其他绿地主要包括城区周边的郊野公园、水源保护绿地、城市组团分隔绿地和农业生产绿地。这些不同性质绿地的绿化应根据其功能来进行。其它绿地不参与城市建设用地平衡。

### 第六节 防灾避灾绿地规划

#### 规划指标与标准

（1）避难场所面积：一级避灾的规模一般不小于0.1hm2；二级避灾点规模应该不小于10hm2。

（2）人均有效面积：一级避灾点，人均有效避难面积不小于1m2；二级避灾点，不小于2m2/人。

（3）服务半径：一级避灾点的绿地，服务半径500m左右；二级避灾点服务半径为2000-3000m左右。

#### 避灾据点规划

（1）一级避灾点规划

规划将社区公园、小游园和街旁绿地作为一级避灾点，一级避灾据点要与避灾通道有直接的联系。植物的选择要采用防火种类，如珊瑚树、青冈栎、枫香、乌桕等。

（2）二级避灾据点规划

规划将天地园等县级综合公园和植物园作为二级避灾据点，并在303省道与大奇高速之间，规划一处大型中心防灾绿地。需增加相应的防灾避灾设施，包括预留安排救灾指挥房、卫生急救站及食品等物资储备库的用地等。

#### 避灾救灾通道规划

（1）避灾通道规划

城区次干路和支路为避灾通道，将各级避灾场地连成网络形成避灾体系。为保证居民避灾行为与城区自救和对外联系等不发生冲突，避灾通道应尽量不占用主干路。部分道路两侧的带状公园，可以兼作避灾通道，设计时应保证通道的安全性和畅通性。

（2）救灾通道规划

规划利用城市主要干道设置城市救灾通道。道路两侧应严格控制建设用地的建筑红线。道路两侧的带状公园绿地必须按规划严格控制，不容许任何单位和个人侵占。

## 分类绿地景观设计指引

### 第一节 公园绿地景观设计指引

#### 县级综合公园景观设计指引

（1）设计原则

遵循“合理分区、路成体系、植物造景、特色鲜明”的原则。

（2）设计要点

综合公园主要出入口必须设置游人集散广场。园内应具有完整的环状游览园路，并有合理的动静功能分区。园内应配置文化娱乐设施、儿童游戏场和坐凳等休息设施。园内建筑和景观小品应与所处区域的城市风貌相协调。公园绿地率应控制在70％以上，乔木覆盖面积不低于绿地面积的70％，要选择乡土树种作为公园的基调树种，绿化植物品种不低于40种。

#### 社区公园景观设计指引

（1）设计原则

遵循“便捷易达、亲切趣味、绿化空间、传达文化”的原则。

（2）设计要点

社区公园出入口应临近主要道路、居民区等，并设置醒目标志。应提供儿童游憩空间和人群休闲设施。设施和小品的设计应注重安全性。公园绿地率应控制在65％以上，不能选用有刺、有毒、有嗅味以及引起皮肤过敏的植物种类。

#### 专类公园景观设计指引

（1）植物园

植物园设计应明确展览区与苗圃区，展览区可占全园面积的40%~60%，苗圃级实验室区用地占25%~35%。园内要求设置饭店、茶室、售品部等附属设施，游憩、服务、管理建筑占地面积比例宜为5%，可适度提高，其他建筑占地面积之和不得大于陆地总面积的2%。应开辟完整的环状游览园路，出入口应设置停车场。植物园内应增设景点，实现景区园林化。

（2）体育公园

与东部新区体育中心结合建设，内部应设置运动场地和体育设施，设施和小品设计应突出体育特色。

（3）历史文化公园

公园应设置多个体现吉木萨尔县历史文化的主题展示区，通过本地植物、建筑材料和艺术元素的运用，以雕塑、铺装、展示墙等形式突出文化主题。

（4）雕塑园

以收藏、展示雕塑艺术品为主，园中雕塑作品应以不同主题进行分区布置。

（5）工业主题公园

以彰显吉木萨尔县工业文化为主旨，应明确划分展示区、体验区与休闲景观区，设施和小品设计应突出工业文明特色。

#### 带状公园景观设计指引

（1）设计原则

遵循“功能实用、开敞通透、植物造景”的原则。

（2）设计要点

空间序列应流畅，方便人们通过，园内视线应开敞。应分段赋予一定文化主题，并配备娱乐、运动设施与活动场地。应以植物造景为主，植物选择不应与道路和居住区绿化雷同。

#### 街旁绿地景观设计指引

（1）设计原则

遵循“区域联系,小中见大,简洁温馨,本土特色”的原则。

（2）设计要点

街旁绿地布局应紧凑，平面布局不宜过于复杂；空间层次应丰富，不应入园后一览无余；建筑小品应以小巧取胜。应有合理的动静分区，景观小品设计应与街道的整体风貌相统一。

### 第二节 附属绿地景观设计指引

#### 道路绿地景观设计指引

（1）设计原则

遵循“方便交通、构成街景、植物合理、绿化足量”的原则。

（2）设计要点

乔灌木种植面积应占绿地面积的80%以上，其余为非林下草坪和其它地被植物，应增加常绿灌木比例，加强减噪功能。采用当地适应良好的树种作为行道树，各条主次干道应采用不同的树种或布置方式，以形成不同的特色。道路两侧行道树采用种植带种植为主，种植池式为辅。种植乔木的分车绿带宽不应小于1.5m，行道树绿带宽度不得小于1.5m，可采用种植带结合种植池形式，按5-8m株距植行道树。应加强道路出入口等处植物及景观的方向引导作用。

#### 其他附属绿地景观设计指引

（1）设计原则

遵循“因地制宜，绿化造景”的原则。

（2）分类设计要点

行政办公绿地：宜采取轴线对称规则式种植，并应用景石、雕塑等强化轴线。

商业附属绿地：绿化设计宜简洁明快，应注重休息场地、设施配置。

居住区附属绿地：应丰富植物种植层次，合理设置儿童活动与居民交流小型场地，植物、铺装、小品宜采用柔和色彩与轻松风格。

教育科研附属绿地：宜采用观赏价值和科研价值较高的植物种类，丰富植物种植层次，并注重休息场地、设施配置。

文物古迹附属绿地：应加强绿化对文物古迹的围合，营造庄重感，使文物古迹与园林绿化良好融合。

工业附属绿地：应选择抗性强、生命力旺盛的植物种类,设计风格应简洁明朗。

### 第三节 其他绿地景观设计要点

#### 郊野公园景观设计指引

景点设置应因地制宜，地形设计应顺应自然，不搞大量土石方工程。公园分区宜分为游憩区、宽广区和荒野区。游客中心应设置于郊游路径起始点，露营、烧烤区应专门划定。应根据自然生态群落的原理进行植物配植，恢复自然植被，形成有地方特色的植物生态群落。建筑物设置要少而精，注意提供休息避暑功能。

## 城市特色景观营造

### 第一节 城市广场景观设计指引

#### 广场规划指标

本规划确定的城市广场面积共9.44公顷，根据《新疆昌吉州吉木萨尔县城市总体规划（2012～2030）》确定的人口规模，至2030年规划人口15万人，人均广场指标可达到每人0.63平方米。

#### 广场规划布局

规划新增2处城市公共活动广场，1处交通集散广场。公共活动广场在规划主题上各有特点，服务半径为1000-2000米。全县城市广场分布均匀，形成合理的空间分布格局。

表9 规划城市广场一览表

| 性质 | 名称 | 位置 | 面积（hm2） | 总面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共活动广场 | 北庭园广场 | 中心路与文化路交叉口东北侧 | 3.7 | 7.63 |
|  | 府前广场 | 县政府南侧 | 0.70 |  |
|  | 市民广场 | 行政中心南侧 | 1.81 |  |
|  | 民俗广场 | 城北片区 | 1.42 |  |
| 交通集散广场 | 城际铁路广场 | 城际铁路站北侧 | 1.81 | 1.81 |

#### 城市广场景观设计指引

（1）设计原则

遵循“主题鲜明、强调参与、绿化衬托”的原则。

（2）设计要点

广场应具有鲜明的主题特色，整体设计风格宜简介规整，并承继城市历史文脉，适应地方风情民俗文化，突出地方建筑艺术特色。广场绿化以乡土树种为基调，搭配引进树种；以落叶乔木为主，常绿乔木作为分隔和点缀。树种选择应丰富多样，突出其景观和遮阴功效。

### 第二节 滨水景观设计指引

#### 城市水系总体规划策略

利用吉木萨尔县独有的水系景观资源和水资源优势，在坚持保护优先和可持续利用的前提下，在原有水系的基础上发展改良，综合考虑水系生态景观及河流亲水岸线功能，因地制宜的构建自由连续、动静结合的城市河网布局，充分挖掘水的潜力、保护水的韵律、展示水的魅力，突出亲水文化，提升城市功能品味，提供蓝、绿结合的城市优美人居环境。

#### 水系河网布局

依托现有西沙河、东沙河和东河坝形成城市主体水系，同时在东部新区构建斗型水系，构建“三纵、一横”的骨干河道框架。三条生态绿带沿主体水系延伸，并由主体水系依托道路绿地延伸出枝状绿脉向外扩散，服务东西两个水系景观片区，最终形成主体水系贯穿，斗型水系突出，枝状绿脉遍布的特色滨水空间格局。

（1）“三纵”：西沙河、东沙河和东河坝三条南北向主体水系。

（2）“一横”：东部新区斗型水系。

（3）“两片区”：

东部水系景观片区——以东沙河、东部新区斗型水系、众多小型人工湖泊及枝装绿脉形成服务东部行政办公、商业金融、居住休闲综合片区的水系景观区。

西部水系景观片区——以西沙河及其枝装绿脉形成西部以服务居住为主的生态休闲水系景观区。

#### 新区引水工程方案

规划由东大龙口水库取水，沿庭园路修建水渠,将水引至行政中心南侧规划斗型水系的最高点，形成由中间向两侧自然流淌的溪流，最终汇入东沙河与东河坝。

#### 水系岸线设计指引

（1）自然原型驳岸

适用于东河坝及东沙河城郊河段，宜保护岸线的自然状态，配合植物种植，达到稳定河岸的目的。

（2）自然型驳岸

适用于东沙河城区南部及斗型水系河段，不仅种植植被，还应采用天然石材、木材护底，以增强堤岸抗洪能力。

（3）台阶式人工自然驳岸

适用于西沙河及东沙河城区北部河段，在建造重力式挡土墙的同时，也要采取台价式的分层处理。

#### 滨水绿地景观设计要点

滨水绿地景观设计应因地制宜，城市商业中心水滨宜营造富于现代感、硬质场地较多的空间，住区周边水滨应以自然型滨水空间为主。滨水绿化带应连续，尽可能保存和利用原有的自然植被。植物选择应以保土、固坡、耐湿能力强的乡土植物为主，并采用多种滨水植物和水生植物，不应大面积使用草坪和整形植物。滨水绿地的竖向设计应满足河道规划断面要求，尽量就地平衡土方。应考虑人的亲水特性，设施要增加人与水的接触式交流。

### 第三节 城市入口景观设计指引

#### 城市入口绿地景观设计要点

重点打造大奇高速与北庭路、吉彩路交汇的两处出入口，以及各主要对外联系干道位于进城方向路段的绿化景观。道路绿化应强调序列感和群体效果, 形成鲜明的导向感。绿地设计应主题鲜明，汲取城市特色为创作灵感，布置装饰性强的灯饰、雕塑等作为进入城市的标识。

### 第四节 旅游线路景观设计指引

#### 旅游线路景观主题

吉木萨尔县旅游线路重点建设北庭路的绿化景观。景观设计遵循“道路、生态、旅游”的理念，以“沧桑北庭、丝绸古韵”为景观主题

#### 旅游线路景观设计要点

旅游线路不同路段的景观设计应风格统一又不失变化，景观节点设计应体现人文内涵。沿路景观设计应结合日常休憩设施的设置，注重乡土特征的塑造。绿化应做到四季常青，三季有花，主调树种在各路段应结合周边环境有所变化。

### 第五节 慢行系统绿化指引

#### 慢行系统分类

城区慢行系统划分滨水休闲慢行系统与绿地空间慢行系统，分别建立在滨水空间与带状公园、街旁绿地与社区绿地基础上。

#### 慢行系统景观设计要点

（1）滨水慢行系统以“水绿融合，健康生活”为主题，应注重人的亲水需求，强调健身、交通、旅游和休闲功能。

（2）绿地空间慢行系统宜采用“辉煌历史”、“多彩文化”、“现代生活”等多种题材分段建设，应串联城市公园绿地，提升通行品质，优化交通联系。

（3）宜发展城郊慢行线路，结合乡野风情、特色旅游景点进行设置，强调旅游、休闲功能。

### 第六节 街景绿化指引

#### 街景绿化设计原则

尊重传统、突出特征、打造特色街道。

#### 街景绿化设计要点

道路街景应与所在景观风貌区特色保持一致，路侧绿带应根据相邻用地性质、防护和景观要求进行设计，路段内应有连续与完整的景观效果。街景设计应重视地方文化与历史内涵的融入，多采用地方乡土植物和建筑材料。道路绿化应满足相应等级道路绿化率指标要求。

### 第七节 城市家具设计指引

#### 城市家具设计原则

（1）人性化原则

（2）整体化原则

（3）生态化原则

（4）地域化原则

#### 城市家具分区设计指引

（1）传统绿地景观区

城市家具的尺度、风格、色彩应与老城传统风貌协调。服务性和景观性城市家具设计应融入汉唐建筑特点，色彩、样式、材料应体现吉木萨尔县历史文化内涵。历史文化街区严格禁止大、中型广告的设置，广告色彩、样式及细部装饰均应体现地方传统建筑风格。

（2）新城绿地景观区

服务性和景观性城市家具设计应以当代主流都市化设计风格为主，兼具地方特色，色彩、样式、材料、技术的运用中应展示新时代气息。广告设施不宜设置在2层以下或20层以上建（构）筑物顶部，色彩搭配应简洁明快，避免彩度、明度过高的颜色，玻璃幕墙颜色不宜杂乱。

（3）现代工业绿地景观区

城市家具风格应简洁明朗、工业感显著，保持统一风格同时避免单调。广告设施高度应与建筑高度相协调，不得突出道路红线，不得妨碍人车交通，灯杆、电杆广告应在同一道路保持一致。

（4）生态居住绿地景观区

城市家具的外形、尺度、色彩、材料应亲切自然，应以体现自然生态特点为主。服务性城市家具应注重舒适、实用，加强方便老人、儿童和残疾人使用的公共设施的建设。景观性城市家具应选择贴近生活的题材，并结合绿化等柔和元素，营造舒适宜人的居住氛围。应减少大、中型广告设置，适当设置尺度宜人的小型广告。

## 树种规划

#### 规划原则

（1）生态合理原则。

（2）适地适树原则。

（3）特色鲜明原则。

（4）节约高效原则。

#### 绿化树种选择

（1）县花县树：推荐玫瑰作为县花，小叶白蜡作为县树。

（2）基调树种：小叶白蜡、圆冠榆、黄栎。

（3）骨干树种

常绿树种：新疆五针松、樟子松、水蜡、侧柏、云杉。

落叶树种：黄波罗、新疆杨、馒头柳、白榆、黄榆、胡桃楸、疣枝桦、山楂、苹果。

（4）行道树种：银白杨、银新杨、欧山杨、银中杨、健杨、I-45/51杨、白柳、馒头柳、大叶白蜡、小叶白蜡、水蜡、披针叶白蜡、水曲柳、花曲柳、黄波罗、核桃楸、夏栎、疣枝桦、芬兰桦、复叶槭、全叶复叶槭、心叶椴、大叶榆、白榆、黄榆、圆冠榆、美洲榆、裂叶榆、长枝榆、垂榆、山皂荚、紫叶稠李、黄金树、梓树、五角枫、枫杨、红叶海棠、山楂。

（5）园景树种

常绿乔木：天山云杉、新疆冷杉、雪岭云杉、青海云杉、红皮云杉、新疆五针松、落叶松、西黄松、樟子松、油松、杜松、白皮松、侧柏、桧柏、塔柏、青杄、白杄、铺地柏、沙地柏。

落叶乔木：黄波罗、核桃楸、核桃、黑核桃、夏栎、银杏、龙爪柳、馒头柳、圆头柳、天山桦、新疆桦、白桑、黑桑、龙爪桑、梨、杜梨、苹果、野苹果、樱桃、山荆子、红宝石海棠、野山楂、大果山楂、杏、枣树、鼠李、文冠果、茶条槭、欧洲李、榅桲、卫矛、火炬树、沙枣。

灌木：玫瑰、多季玫瑰、大果玫瑰、大果蔷薇、野蔷薇、黄刺玫、欧荚蒾、樱桃、酸樱桃、树莓、榛、中宁枸杞、黑果枸杞、小檗、新疆锦鸡儿、柽柳、银柳、忍冬、榆叶梅、珍珠梅、胡枝子、连翘、栒子、红瑞木、接骨木、紫叶矮樱、郁李、麦李、锦带花、水蜡、茶藨子、叶底珠、绣线菊、风箱果、丁香、牡丹、雪柳、月季、木槿、木兰、杠柳、醋栗、新疆圆柏、方枝柏、祁连圆柏、重瓣榆叶梅、紫丁香、红端木。

藤本：葡萄、山葡萄、地锦、凌霄、紫藤、啤酒花、金银花、南蛇藤、牵牛花等。

（6）防护绿地树种：油松、侧柏、桧柏、新疆杨、黑杨、钻天杨、箭杆杨、小叶杨、白柳、新疆大叶榆、小叶白蜡、核桃、紫穗槐、丁香、旱柳、地锦。

（7）用材树种：银白杨、银灰杨、胡杨、额河杨、苦杨、黑杨、钻天杨、小叶杨、核桃楸、刺榆、红榆、亚洲稠李、槐树。

（8）宿根花卉：地被菊、荷兰菊、黑心菊、松果菊、萱草、美人蕉、鸢尾、马蔺、玉簪、芍药、牡丹及球茎类花卉。

（9）水生植物：有睡莲、荷花等。

#### 各类绿地骨干树种推荐

  - 公园绿地：雪岭云杉、新疆五针松、青杄、白皮松、黄波罗、核桃楸、夏栎、银杏、馒头柳、天山桦、红宝石海棠、野山楂、玫瑰、黄刺玫、欧荚蒾、中宁枸杞、小檗、榆叶梅、紫叶矮樱、月季、连翘、新疆圆柏、地锦、南蛇藤等。

  - 防护绿地：油松、侧柏、桧柏、新疆杨、黑杨、钻天杨、箭杆杨、小叶杨、白柳、新疆大叶榆、小叶白蜡、核桃、紫穗槐、丁香、旱柳、地锦。

  - 道路附属绿地：银白杨、银新杨、馒头柳、小叶白蜡、大叶白蜡、水蜡、黄波罗、核桃楸、夏栎、疣枝桦、复叶槭、白榆、黄榆、裂叶榆、山皂荚、紫叶稠李、五角枫、红叶海棠、山楂、紫丁香、红端木。

  - 城市广场绿地：雪岭云杉、落叶松、油松、馒头柳、小叶白蜡、黄波罗、核桃楸、夏栎、裂叶榆、紫叶稠李、梓树、五角枫、山楂、红宝石海棠、玫瑰、黄刺玫、欧荚蒾、新疆锦鸡儿、忍冬、榆叶梅、珍珠梅、新疆圆柏。葡萄、地锦等。

  - 滨水绿地：青杄、银杏、黄波罗、核桃楸、夏栎、绦柳、馒头柳、天山桦、五角枫、紫叶稠李、红宝石海棠、野山楂、玫瑰、黄刺玫、欧荚蒾、中宁枸杞、栒子、小檗、榆叶梅、紫叶矮樱、月季、连翘、地锦等。

  - 居住区绿地红皮云杉、落叶松、青杄、铺地柏、核桃、银杏、龙爪柳、白桑、红宝石海棠、大果山楂、欧洲李、卫矛、大果蔷薇、黄刺玫、小檗、忍冬、榆叶梅、连翘、栒子、红瑞木、叶矮樱、丁香、月季、木槿、葡萄、地锦、紫藤等。

  - 其他附属绿地：侧柏、铺地柏、黄波罗、夏栎、圆头柳、天山桦、新疆桦、杜梨、红宝石海棠、火炬树、玫瑰、小檗、新疆锦鸡儿、柽柳、忍冬、榆叶梅、珍珠梅、连翘、紫叶矮樱、绣线菊、丁香、月季、葡萄、地锦、凌霄、紫藤等。

#### 经济技术指标

（1）公园绿地

乔木、灌木、地被（草坪或草花）比例：6：2：2

落叶树与常绿树比例：7：3

（2）防护绿地

乔木、灌木比例：7:3

落叶树于常绿树比例：8：2

（3）道路附属绿地

乔木、灌木、地被比例：8：1：1

落叶树与常绿树比例：东西向8：2；南北向7：3

（4）城市广场绿地

乔木、灌木、地被比例：3：4：3

落叶树与常绿树比例：7： 3

（5）滨水绿地

乔木、灌木、地被（草坪或草花）比例：5：2：3

落叶树与常绿树比例：7：3

#### 植物种植结构

（1）采用乔灌草复层结构：植物种植应注重乔木、灌木、草本植物的结合，宜以种植乔灌木为主，地被为辅，增加绿地的生态效益。

（2）注重四季有景可观：结合不同的景观和功能效果，建议适当增加常绿树、观枝观芽等树种的比例。

（3）注意草坪的配置和应用：草坪结合草本地被、宿根花卉、匍匐生长的花灌木、常绿灌木及藤本植物等进行配置，非林下草坪比例≤30%。

## 生物多样性保护与建设规划

#### 规划目标

保护和恢复吉木萨尔县各种生态系统的自然组合，增加园林植物种类，强化乡土物种应用，科学栽植珍惜物种，适当引用外来物种，实现以乡土植物为主题的特色园林建设。

#### 保护与建设措施

（1）增强生态系统的整体性

（2）注重绿色空间的多样化

（3）统筹城乡绿色空间发展

（4）注重绿化物种选择科学性

（5）提高绿化管理水平

## 古树名木保护规划

#### 古树名木保护范围

同时满足树冠垂直投影以外5米和距树干基部外缘水平距离为胸径20倍以外的范围。

#### 古树名木保护要求

（1）健全古树名木档案

全面调查，建立健全每株古树名木的档案，实行“一树、一牌（碑）、一卡”制度。

（2）依法保护，严禁砍伐或迁移

规划要求必须在距古树名木树干外侧3～5m范围内保持土壤裸露或植花种草，不得建设任何设施或堆放杂物；在距树冠边缘8m范围内不得安置炉灶、烟囱等热源；在古树名木的枝干上，除必要的古树名木编号标牌等保护设施外，不得搞架设、缠绳、搭附它物或进行其他任何有损于古树名木生长的活动。高大古树名木应安装避雷针，原则上严禁对于古树名木的移动。

（3）落实管护措施及经费

制订和完善各项管理制度，落实管理人员，做好日常的监督检查工作；落实管护经费，保证古树名木的日常养护工作正常开展。

#### 古树名木保护措施

（1）整治古树周边的环境，改善立地条件

拆除古树周边的违章建筑，扩大绿地面积，并采取调整土壤物理结构、改善地下环境等方式改善生长环境。

（2）加强维护保护

设置保护围栏；对年老根衰的采取设支撑、或拉索等辅助设施；及时填补树干空洞；及时做好排水、填土、修剪枯枝等工作；安装避雷针；设立观察井和观察树。

（3）加强古树名木病虫害防治

定期对古树名木的生长情况进行调查，及时防治病虫害危害；对目前生长不良的古树名木，组织专家进行综合诊断，及时采取急救措施，防止死亡现象发生。

（4）采取切实有效的复壮古树名木措施

从生理生态、营养管理、病虫害防治等方面提出综合复壮措施。

## 分期建设规划

### 第一节 分期规划期限与建设目标

#### 近期建设期限与目标

近期规划期限：2013至2015年。

建设目标：规划到2015年城市绿地率达到33％，绿化覆盖率达到38%，人均公园绿地面积达到10m2/人，城市绿地总面积达到475.2公顷，公园绿地总面积达到97公顷，重点加强公园绿地、防护绿地和附属绿地建设，初步形成具有北庭文化特色的绿地系统，实现创建国家园林县城的目标。

#### 中期建设期限与目标

中期规划期限：2016至2020年。

建设目标：规划到2020年城市绿地率达到35％，绿化覆盖率达到40%，人均公园绿地面积达到11m2/人，通过大力植树造林提高城市外围生态空间的环境质量，形成具有北庭文化特色的绿地系统，达到“国家生态园林城市”的主要指标要求。

### 第二节 近期建设项目与投资估算

#### 公园绿地

近期扩建并完善现有公园1处，新建公园21处，面积27.85公顷。

综合性公园：天地园二期扩建工程、生态休闲公园改建工程以及商业中心北侧、东沙河北段社区公园建设工程。

专类公园：植物园建设。

带状公园：文化路、乌奇路、庭园路带状公园建设。

街旁绿地：老城区、南区和东区共14处街旁绿地。

其他绿地：城区与北庭工业园间组团分隔生态风景林建设。

#### 生产绿地

重点完善博林苗圃建设，加强植物引种、驯化、育种工作，培育出一批适应地方条件的具有特性、抗性的优良品种。

#### 防护绿地

规划近期新建防护绿地45.86公顷，重点包括：

北庭工业园工业用地周边卫生防护绿地。

北庭物流园启动区周边的卫生防护绿地

市政场站周边的防护绿地

大奇高速两侧的道路防护绿地

城区南侧新乌奇公路北侧的道路防护绿地。

#### 附属绿地

（1）居住区绿地

对现有居住小区进行绿地景观改造，使绿地率不低于25.00%，重点增加居民休闲娱乐设施。新建居住区平均绿地率不低于35.00%，全县居住区绿地达标率达到95%以上，园林式居住区达到60%以上。

（2）单位附属绿地

进一步开展单位绿化达标和园林单位评选活动，全县单位绿化达标率达到95%以上，园林式单位占60%以上。

根据《新疆维吾尔自治区实施<城市绿化条例>若干规定》，单位附属绿地率,除工业企业、交通枢纽、仓储、商业中心绿地率不低于20％外,其他单位以及产生有害气体和污染物的工厂绿地率不低于30％,其中学校、医疗休养院所、机关团体、公共文化活动场所、部队等单位的绿地率应当不低于35％。

（3）道路绿地

近期规划在全面补绿，增绿基础上重点建设文化路、乌奇路、北庭路和庭园路4条道路的附属绿地；近期城市道路绿化普及率达到95%以上，道路绿化达标率达到80%以上。

#### 其他绿地

重点建设城区与北庭工业园间组团分隔绿地，加强生态林和风景林种植，降低工业区对城市环境影响的同时作为城市南侧的生态绿化背景。

#### 近期建设投资估算

规划近期公园绿地建设投资估算11900万元，绿地建设总投资16900万元。

## 规划实施

#### 绿线划定及管制

规划区范围内严格按照城市绿线管理办法的规定划定各类城市绿地边界线并实施相应的管制措施。措施如下：

（1）城市绿线范围内的公共绿地、防护绿地、生产绿地、居住区绿地、单位附属绿地、道路绿地、风景林地等，必须按照《城市用地分类与规划建设用地标准》、《公园设计规范》等标准进行绿地建设。

（2）城市绿线管理应纳入城市规划强制性内容进行管理。其审批、调整按照《城市规划法》、《城市绿化条例》、《新疆维吾尔自治区实施<城市绿化条例>若干规定》的规定进行。

（3）城市绿线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

（4）任何单位和个人不得在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。

#### 绿化用水保障

  - 绿化用水量预测：

  - 绿化用水水源：

#### 规划实施建议

（1）加强法规建设，依法管理绿地

（2）健全组织机构，落实目标责任

（3）加强宣传力度，提高全民绿化意识

（4）创新绿化技术，推行科技兴绿

（5）拓展融资渠道，保障项目实施

## 附则

#### 本规划由规划文本、规划图纸和附件组成，规划文本和图纸具有同等法律效力，是吉木萨尔县城规划用地内绿地规划和建设的法规依据，规划说明及基础资料收入附件。规划范围内的任何单位和个人在从事园林绿化规划设计、建设、管理时必须依据和服从本规划。当需要对本规划进行调整时，应按照有关法律、法规和技术规范要求进行。

#### 上述条文中有下划线部分为强制性内容，违反城市绿地系统规划强制性内容进行建设的，按照严重影响城市规划的行为，依法进行查处。

#### 本规划一经批准，由吉木萨尔县人民政府统一组织实施，本规划应及时纳入城市总体规划。

#### 因特殊原因，需对本规划进行调整时，应向吉木萨尔县城市规划委员会申请修订，修订规划审批后方可实施。

#### 本规划自批准之日起生效，原规划同时废止。

## 附表 附表1绿地现状指标一览表 绿地总面积（ha）; 306.78. 其中; 公共绿地（h㎡）; 69.15. 生产绿地（h㎡）; 64. 防护绿地（h㎡）; 3.12. 附属绿地（h㎡）; 170.51. 城市绿地率（%）; 27.61%. 人均绿地面积（㎡）; 68.78. 人均公共绿地面积（㎡）; 15.50. 计算参数; 建成区面积（k㎡）; 11.11. 城市人口（万人）; 4.46. 附表2 现状主要公园一览表 性质; 名称; 位置; 占地面积（hm2）; 绿化面积 （hm2）. 公园绿地; 西公园; 文化路文明路之间，西沙河以西; 9.07; 8.6. 天地园; 文化路乌奇公路之间，西沙河以西; 24; 14. 天地园二期（在建）; 文化路乌奇公路之间，西沙河以东; 18.48; 18. 和谐园; 文明路与东环路交叉口西南侧; 7.6; 4.2. 北庭园; 中心路与文化路交叉口东北侧; 10; 6.3. 合计; 69.15; 51.1. 附表3现状居住绿地一览表 序号; 住宅区名称; 占地面积 （平方米）; 绿地面积 （平方米）; 绿地率（%）. 1; 公务员一期; 52000; 18401; 35.4. 2; 县景轩苑小区; 32370; 11000; 33.98. 3; 红畦小区; 5000; 1782; 35.6. 4; 北庭家园; 4500; 1600; 35.6. 5; 文化佳园; 26900; 9450; 35. 6; 原工商局小区; 3570; 1304; 37. 7; 县疾控中心小区; 1880; 1150; 61.17. 8; 县林业局小区; 3472; 1076; 31. 9; 县一小家属楼（南北）; 2864; 940; 33. 10; 县财政局家属楼; 1684.8; 527; 31. 11; 县法院小区; 2637; 920; 34.8. 12; 县医院小区; 10627; 3921; 37. 13; 县二小小区; 5400; 2000; 37. 14; 原工商银行小区; 4370; 2280; 52.2. 15; 聚福园小区; 1800; 540; 30. 16; 农机局小区; 1448; 506; 35. 17; 供电局小区; 14902.6; 11033.64; 74. 18; 土管局小区; 2100; 717; 34.1. 19; 水利局小区; 6279; 1956.3; 31.2. 20; 文体局小区; 3226; 1248; 38.7. 21; 人事局小区; 1779.2; 630; 35.4. 22; 农业局家属楼; 1031.25; 375; 36.36. 23; 鑫园小区; 4266; 496; 11.6. 24; 绿园一期; 7918; 1478; 18.7. 25; 老年公寓小区; 17658; 3711; 21. 26; 永康小区; 24956; 4565; 18. 27; 庭州园小区; 9296; 600; 6.5. 28; 文明小区; 45338; 4073; 9. 29; 鑫兴小区; 33000; 238; 0.7. 30; 祥和东西区; 40000; 2110; 5.3. 31; 丝路华庭; 7000; 1300; 18.6. 32; 公务员二期; 80000; 0; 0. 33; 瑞鑫小区; 35000; 5600; 16. 34; 文明花园小区; 10000; 625; 6.25. 35; 祥和苑小区; 9000; 1105.3; 12.3. 36; 中心小区; 16000; 1600; 10. 37; 北庭明珠一期; 8000; 2321; 29.01. 38; 宝丽华庭小区; 10000; 2810; 28.1. 39; 青松小区; 28000; 260; 0.09. 40; 如意花园; 16000; 3381; 21.13. 41; 绿园二期; 32000; 2760; 8.6. 42; 信合小区; 48000; 5066.69; 10.5. 43; 华清名门; 15923; 4776; 30. 44; 华清名家; 4210; 1260; 30. 45; 华清雅居; 39702; 3980; 10. 46; 上海城市花园; 32000; 800; 25. 47; 万成新天地; 38000; 900; 2.36. 48; 文明雅居; 29000; 1225.7; 4.2. 49; 满城阳光; 8868; 1500; 16.9. 50; 绿景佳苑; 18000; 2300; 12.8. 51; 现代花苑商住楼; 5637.5; 1785; 31.66. 52; 金海岸花园; 10000; 0; 0. 53; 县中医院家属楼; 1033; 240; 23.2. 54; 县地税局家属楼; 2296.8; 423; 18.45. 55; 育英小区（一中）; 12253; 3000; 25. 56; 育才（二中）家属楼; 2500; 600; 24. 57; 国税局家属楼; 3500; 375; 10.8. 58; 柳树河子小区; 31134; 3113; 10. 59; 创天盛世佳苑; 10000; 0; 0. 60; 天天家园; 18000; 1000; 5.5. 61; 北庭中央花园; 7000; 0; 0. 62; 东海明珠（美轮）; 6000; 756; 12.6. 63; 东海明珠（鑫立森）; 7000; 1400; 20. 64; 东海明珠小区; 6500; 0; 0. 65; 云海家园; 6000; 0; 0. 66; 阳光丽景; 22000; 1300; 5.9. 67; 北地村小区; 154667; 0; 0. 68; 文化小区; 15000; 1050; 7. 69; 龙壹华庭; 23000; 0; 0. 70; 神旗天地国际; 200000; 0; 0. 71; 北庭明珠小区（亿家房产）; 30000; 2200; 7.3. 72; 北庭世纪花园; 62000; 0; 0. 73; 滨河雅居; 48000; 0; 0. 74; 北庭明珠二期; 16000; 2030; 12.6. 75; 天景华庭; 86000; 0; 0. 合计; 1642497.; 153470.6. 附表4现状道路绿化统计表 分类; 道路名称. 绿化较好; 文明路、文化路、乌奇公路、新城路、中心路、满城路、北庭路、东环路、北环路、民主巷、老城巷. 绿化中等; 天地园路、环城北路、文明西路、文明东路、老城南巷、民主路、老城西北巷、庭园路、光明路、建设路、吉祥路、滨河路、平安路、发展路. 绿化较差; 环城西路、园区一路、水电巷、红畦路、团结路、创新路. 附表5现状单位附属绿地一览表 序号; 单位名称; 位置 （区、街、号）; 占地面积 （公顷、平方米）; 绿地面积 （公顷、平方米）; 绿地率（%）. 1; 县文化体育旅游广播影视局; 文化路; 2000.01; 6285; 31.4. 2; 畜牧局; 文化路; 5175; 1909.05; 36.89. 3; 农机局; 文化路; 6037; 1820; 30.2. 4; 民政局; 文化路; 3825; 1410; 36.9. 5; 县三小; 文化路; 48618; 18784.5; 38.6. 6; 检察院; 文化路; 13111; 6243; 47.6. 7; 水利局; 文化路; 1819.69; 560; 30.8. 8; 县疾控中心; 文明路; 2310.96; 949; 41.07. 9; 县三中; 文明路; 86660; 30771.25; 35.5. 10; 气象局; 文明路; 12006; 8644.3; 72. 11; 县医院; 文明路; 21519; 7653; 36. 12; 县党委大院; 文明路; 7800; 2730; 35. 13; 原政府楼; 文明路; 9450; 4200; 44.4. 14; 县人民法院; 中心路; 5964.3; 2000; 33.5. 15; 文博中心; 中心路; 10350; 3900; 37.6. 16; 县林业局; 中心路; 2914; 939; 32. 17; 供电局; 中心路; 7224; 4360.2; 60.3. 18; 教科局（职工学校）; 文化路; 100000.2; 55490; 26. 19; 看守所; 乌奇路; 7992; 2557.4; 32. 20; 吉顺公交公司; 乌奇路; 18600; 5700; 31.6. 21; 庄子实业有限公司; 乌奇路; 83250; 39960; 48. 22; 县思源排水公司; 乌奇路; 28050; 20344; 72.5. 23; 园林宾馆; 北庭路; 10000; 3000; 30. 24; 原广播电视局; 北庭路; 909.03; 300; 33.1. 25; 农业发展银行; 北庭路; 3192.12; 1000.52; 31.3. 26; 县二中; 满城路; 4350; 1635.5; 37.6. 27; 原党校; 文明路; 4125; 2000; 48.5. 28; 原公安局楼; 文明路; 8475; 3600; 42.5. 29; 恒昌公司; 大有路; 13119.1; 4460; 34. 30; 县银河化工有限责任公司; 大有路; 61200; 27866.4; 45.5. 31; 新疆丰达机械制造有限公司; 新城路; 23000; 10000; 43.48. 32; 新明农牧机械制造厂; 新城路; 2500; 775; 31. 33; 新疆金庭果蔬制品公司; 新城路; 6814; 2380; 35. 34; 亚宝药业红花公司; 新城路; 21621.1; 7610.6; 35.2. 35; 新天地种子农资销售中心; 新城路; 4910.5; 1866; 38. 36; 新疆中德农业发展公司; 新城路; 14300; 3575; 25. 37; 鑫绿源农业科技果蔬保鲜有限公司; 新城路; 4632; 1185; 25.6. 38; 公安局; 新城路; 28664; 0; 0. 39; 消防大队; 新城路; 26673; 0; 0. 40; 县人民武装部; 新城路; 13462; 0; 0. 41; 司法局; 文化路; 3700; 900; 24. 42; 妇幼保健院; 文化路; 3800; 1000; 26. 43; 城镇工商所; 文化路; 2842; 653; 23. 44; 体育馆; 文化路; 110000; 37000; 33. 45; 农业局; 文化路; 2721.1; 740; 28. 46; 县运管局; 文化路; 2030; 440; 22. 47; 财产保险公司; 文化路; 1706.2; 360; 21. 48; 第一双语幼儿园; 北庭路; 10752.12; 2486; 23.1. 49; 计生指导站; 北庭路; 2624; 678; 26. 50; 社保局; 北庭路; 2838.7; 440; 15.5. 51; 石油公司; 北庭路; 3199.24; 440; 13.8. 52; 县电信局; 文明路; 2253.8; 210; 8.3. 53; 吉木萨尔镇环保局; 文明路; 2918; 600; 14. 54; 国税局; 文明路; 3500; 875; 25. 55; 质量技术监督局; 文明路; 2475; 495; 20. 56; 县烟草专卖局; 文明路; 1619; 335; 20. 57; 人寿保险公司; 文化路; 1000; 120; 12. 58; 县光源电业; 文化路; 3067.22; 364; 11.9. 59; 县工商局; 文化路; 2842; 648; 23. 60; 第二双语幼儿园; 文明路; 11008.7; 1032; 9.3. 61; 客运站（交通局）; 北庭路; 7678.09; 160; 2.1. 62; 盐业公司（经贸委家属楼）; 北庭路; 4177.25; 730; 17.48. 63; 国土资源局; 文化路; 2616.63; 447.16; 17.1. 64; 县污水处理厂; 北环路; 15400; 2941; 19.1. 65; 县中医院; 文明路; 16981; 3860; 23. 66; 县林场; 文化路; 1935.8; 151; 7.8. 67; 信用联社; 文化路; 4212; 384; 9.12. 68; 一中; 北庭路; 100005; 23068; 23.1. 69; 二小; 北庭路; 22644; 6800; 30. 70; 武警中队; 乌奇路; 40000; 10400; 26. 71; 一小; 北庭路; 22080.9; 3750; 17. 72; 祥瑞印刷厂; 北庭路; 4181.9; 568; 13.6. 73; 一建综合楼; 北庭路; 3000; 0; 0. 74; 第一运输公司; 北庭路; 1230; 0; 0. 75; 庭州酒店; 北庭路; 8666.7; 640; 7.4. 76; 电影公司; 北庭路; 9394; 35; 0.4. 77; 县政府贵宾楼; 北庭路; 12496.65; 1789.1; 14.3. 78; 青少年活动中心; 文明路; 5747; 904; 15.7. 79; 邮政局; 文明路; 4547; 256; 5.6. 80; 县财政局; 文化路; 4200; 50; 3.6. 81; 中粮番茄制品分公司; 乌奇路; 133200; 9990; 7.5. 82; 金昌农资配送中心; 乌奇路; 7047; 220; 3.1. 83; 天山飞雪有限公司; 大有路; 40451.9; 6477; 16. 84; 总计; 717588.9; 123436.3. 附表6吉木萨尔县中心城区城市绿地规划指标 期限; 城市绿地率（%）; 绿化覆盖率（%）; 人均公园绿地 （平方米/人）; 人均城市绿地 （平方米/人）. 2015年; 33; 38; 10; 40. 2020年; 35; 40; 11; 45. 2030年; 38; 45; 13; 57. 附表7 2030年绿地规划指标一览表 绿地总面积（ha）; 854.29. 其中; 公共绿地（h㎡）; 205. 生产绿地（h㎡）; 76.78. 防护绿地（h㎡）; 84.69. 附属绿地（h㎡）; 487.82. 城市绿地率（%）; 38%. 人均绿地面积（㎡）; 56.95. 人均公共绿地面积（㎡）; 13.67. 计算参数; 建成区面积（k㎡）; 22.48. 城市人口（万人）; 15. 附表8吉木萨尔县中心城区公园绿地规划指标 代码; 类别; 面积(公顷). G11; 综合公园; 55.05. G12; 社区公园; 45.31. G13; 专类公园; 20.12. G14; 带状公园; 76.48. G15; 街旁绿地; 8.04. 总计; ——; 205. 附表9规划县级公园一览表 编号; 名称; 面积 （hm2）; 位置; 现状情况; 建设类型. 1; 天地园; 36.22; 文化路乌奇公路之间，西沙河两侧; 设施较为完善，绿化基础较好; 改造、完善. 2; 和谐园; 11.14; 文明路与东环路交叉口西南侧; 设施正在建设中，绿化基础较好; 扩建. 3; 中央公园; 7.69; 规划行政中心南侧; 现状为农田与弃置地; 新建. 合计; 55.05. 附表10规划社区公园一览表 所属区域; 编号; 名称; 面积 （hm2）; 位置; 现状情况; 建设类型. 西区居住区; 1; 西区社区公园; 0.63; 园区一路西侧; 工业用地; 新建. 2; 生态休闲公园; 14.52; 文明路与天地园路交叉口东南角; 绿化基础较好; 改建. 老城居住区; 3; 北庭园; 10.00; 满城路与文化路交叉口东北角; 北庭园广场; 保留. 4; 北庭路公园; 0.82; 北庭路与环城北路交叉口东南角; 未利用地; 新建. 5; 商业中心公园; 0.60; 北庭路与乌奇路交叉口西北角; 加油站; 新建. 6; 东沙河北园; 3.45; 文明路与东环路交叉口西北角; 未利用地; 新建. 7; 文明路公园; 0.55; 文明路与东环路交叉口西北角; 三类居住用地; 改建. 南区居住区; 8; 南区社区公园; 1.09; 满城路与纬四街交叉口西南角; 农田; 新建. 9; 南区小游园; 0.46; 湖北宜化生活区西北; 农田; 新建. 北区居住区; 10; 北区小游园; 0.91; 经一路与纬二街交叉口东北角; 未利用地; 新建. 11; 北区社区公园; 4.36; 庭园路与老乌奇路交叉口东北角; 农田和部分村民宅基地; 新建. 东区居住区; 12; 东区公园; 1.12; 乌奇路与经四路交叉口西北角; 农田和部分村民宅基地; 新建. 13; 天山公园; 1.00; 城市中轴线与纬四街交汇处; 未利用地; 新建. 14; 客运站公园; 2.09; 滨河路与纬四街交叉口东南角; 未利用地; 新建. 15; 南区社区公园; 2.78; 城市中轴线与纬五街交汇处; 工业用地; 新建. 16; 科教园区公园; 0.93; 东环路与纬五街交叉口西北角; 物流仓储用地; 新建. 合计; 45.31. 附表11规划专类公园一览表 编号; 名称; 面积 （hm2）; 位置; 现状情况; 建设类型. 1; 植物园; 9.52; 北庭路与环城北路交叉口西北角; 苗圃，绿化基础较好; 改造、完善. 2; 体育公园; 1.20; 东环路与老乌奇路交叉口西南角; 村民宅基地; 新建. 3; 历史文化公园; 5.12; 庭园路与老乌奇路交叉口东南角; 农田和布局村民宅基地; 新建. 4; 雕塑园; 2.58; 城市中轴线与纬五街交汇处; 工业用地; 新建. 5; 工业主题公园; 1.70; 庭园路与建设路交叉口东北角; 未利用地; 新建. 合计; 20.12. 附表12规划带状公园一览表 编号; 名称; 面积 （hm2）; 位置; 现状情况; 建设类型. 1; 东沙河带状公园; 5.42; 东沙河两侧; 未利用地; 新建. 2; 斗型水系带状公园; 9.87; 东区斗型水系两侧; 农田和部分村民宅基地; 新建. 3; 中轴线带状公园; 5.82; 东区城市中轴; 农田和部分村民宅基地; 新建. 4; 文明路带状公园; 1.73; 文明路西段南侧; 村民宅基地; 新建. 5; 商业综合体带状公园; 4.14; 东区商业综合体南侧; 农田和部分村民宅基地; 新建. 6; 乌奇路带状公园; 9.66; 乌奇路两侧; 农田; 新建. 7; 老乌奇路带状公园; 3.37; 老乌奇路两侧; 道路绿地; 改建. 8; 滨河商业区带状公园; 0.90; 东沙河东侧商业区; 村民宅基地; 新建. 9; 新城路带状公园; 0.34; 新城路两侧; 道路绿地; 改建. 10; 北庭路带状公园; 15.02; 北庭路南段两侧; 未利用地; 新建. 11; 滨河路带状公园; 2.61; 滨河路两侧; 农田; 新建. 12; 庭园路带状公园; 11.11; 庭园路两侧; 农田; 新建. 13; 经一路带状公园; 4.26; 经一路两侧; 农田; 新建. 14; 经四路带状公园; 1.12; 经四路东侧; 农田; 新建. 15; 开拓路带状公园; 1.11; 开拓路西侧; 农田; 新建. 合计; 76.48. 附表13 规划街旁绿地一览表 编号; 名称; 面积 （hm2）; 位置; 现状情况; 建设类型. 1; 园区一路街旁绿地; 0.57; 园区一路与西区纬五街交叉口西北角; 未利用地; 新建. 2; 中心路街旁绿地; 0.48; 中心路与文明路交叉口西南角; 老旧住宅; 新建. 3; 满城路街旁绿地; 0.23; 满城路与老城纬三街交叉口东北角; 老旧住宅; 新建. 4; 水电巷街旁绿地; 0.40; 水电巷东侧; 老旧住宅; 新建. 5; 环岛1号街旁绿地; 0.10; 北庭路与乌奇路交叉口东北角; 绿地; 保留. 6; 环岛2号街旁绿地; 0.24; 北庭路与乌奇路交叉口东南角; 商业; 新建. 7; 环岛3号街旁绿地; 0.26; 北庭路与乌奇路交叉口西南角; 未利用地; 新建. 8; 北庭路1号街旁绿地; 0.10; 北庭路与纬四街交叉口西北角; 未利用地; 新建. 9; 北庭路2号街旁绿地; 0.11; 北庭路与纬四街交叉口西南角; 未利用地; 新建. 10; 南区祥宁路街旁绿地; 0.29; 水电巷与祥宁路交叉口东北角; 未利用地; 新建. 11; 南区文汇路街旁绿地; 0.22; 文汇路与长青路交叉口西北角; 未利用地; 新建. 12; 南区夏兴路街旁绿地; 0.14; 夏兴路北侧; 未利用地; 新建. 13; 1号老城墙街旁绿地; 0.39; 苇湖路西侧; 老旧住宅; 新建. 14; 2号老城墙街旁绿地; 0.39; 老城东巷与文明路交叉口西北角; 老旧住宅; 新建. 15; 3号老城墙街旁绿地; 0.59; 苇湖路与老城南巷交叉口西北角; 老旧住宅; 新建. 16; 苇湖路街旁绿地; 0.27; 苇湖路东侧; 老旧住宅; 新建. 17; 纬二街街旁绿地; 0.52; 庭园路与纬二街交叉口西南角; 未利用地; 新建. 18; 经二路街旁绿地; 0.10; 经二路与纬三街交叉口西南角; 农田; 新建. 19; 乌奇路街旁绿地; 0.57; 经二路与乌奇路交叉口东北角; 农田; 新建. 20; 纬三街街旁绿地; 0.81; 经一路与纬三街交叉口东北角; 农田; 新建. 21; 纬四街1号街旁绿地; 0.50; 纬四街北侧; 农田; 新建. 22; 纬四街2号街旁绿地; 0.50; 中轴线与纬四街交叉处南侧; 农田; 新建. 23; 纬四街3号街旁绿地; 0.12; 经一路与纬四街交叉口西北侧; 农田; 新建. 24; 经一路街旁绿地; 0.14; 经一路与东区纬四街交叉口西北侧; 农田; 新建. 合计; 8.04. 附表14 规划建设用地绿地率控制参照表 附属绿地类型; 城市用地类型; 绿地率指标要求. 代号; 类型. 居住区绿地; R2; 二类居住用地; ≥35% 旧居住区≥30% 商住混合区≥20%. 公共设施绿地; A1; 行政办公用地; ≥35% 行政中心≥40%. A2; 文化设施用地; ≥35%. A3; 教育科研用地; ≥35%. A4; 体育用地; ≥35%. A5; 医疗卫生用地; ≥35%. A6; 社会福利用地; ≥30%. A7; 文物古迹用地; ≥30%. A9; 其它公共设施用地; ≥30%. B1; 商业用地; ≥20% 旅馆用地应≥30％. B2; 商务用地; ≥20%. B3; 娱乐康体用地; ≥20%. B4; 公用设施营业网点用地; ≥20%. B9; 其他服务设施用地; ≥20%. 工业绿地; M; 工业用地; ≥20% 产生有害气体和污染物的工厂25%左右. 仓储绿地; W; 物流仓储用地; ≥20%. 对外交通绿地; S3; 交通枢纽用地; ≥25%. 广场绿地; G3; 广场用地; ≥25%. S3; 停车场用地; ≥25% 绿化覆盖率应不低于40％. 市政设施绿地; U; 市政公用设施用地; ≥30%. 附表15 现状古树名木一览表 序号; 树木名称; 科; 属; 树龄（年）; 牌号; 主管单位、个人; 地址. 1; 旱垂柳; 杨柳科; 柳属; 110; 01; 县一中; 县一中院内. 2; 旱垂柳; 杨柳科; 柳属; 110; 02; 县一中; 县一中院内. 3; 白榆; 榆科; 榆属; 160; 03; 包中秀; 县蔬菜三队. 4; 白榆; 榆科; 榆属; 160; 04; 包中秀; 县蔬菜三队. 5; 白榆; 榆科; 榆属; 64; 05; 顾光线; 县光源电业院内. 6; 白榆; 榆科; 榆属; 64; 06; 顾光线; 县光源电业院内. 7; 白榆; 榆科; 榆属; 50; 07; 丁卫香; 民主巷南片区. 8; 白榆; 榆科; 榆属; 90; 08; 丁卫香; 民主巷南片区. 9; 白榆; 榆科; 榆属; 60; 09; 丁云寿; 民主巷南片区. 10; 白榆; 榆科; 榆属; 50; 10; 丁建秀; 民主巷南片区. 11; 白榆; 榆科; 榆属; 50; 11; 县党校; 县文明西路. 12; 白榆; 榆科; 榆属; 50; 12; 县广场; 县中心路. 附表16近期重点建设公园绿地一览表 性质; 名称; 位置; 建设类型; 建设面积（hm2）. 县级公园; 天地园; 文化路乌奇公路之间，西沙河以东; 完成二期建设; 14.36. 社区公园; 生态休闲公园; 文化路文明路之间，西沙河两侧; 在西公园基础上改建; 14.0. 商业中心公园; 北庭路与乌奇路交叉口西北角; 新建; 0.60. 东沙河北园; 文明路与东环路交叉口西北角; 新建; 3.41. 专类公园; 植物园; 北环路与北庭路交叉口西北侧; 在博林公司苗圃基础上改建; 9.91. 带状公园; 文化路带状公园; 文化路两侧; 新建; 2.90. 乌奇路带状公园; 乌奇路两侧（园区一路至东环路段）; 新建; 6.21. 庭园路带状公园; 庭园路西侧（纬二街至乌奇路段）; 新建; 0.81. 街旁绿地; 满城路街旁绿地; 满城路与老城纬三街交叉口东北角; 新建; 0.23. 中心路街旁绿地; 中心路与文明路交叉口西南角; 新建; 0.48. 水电巷街旁绿地; 水电巷东侧; 新建; 0.40. 环岛3号街旁绿地; 北庭路与乌奇路交叉口西南角; 新建; 0.26. 北庭路1号街旁绿地; 北庭路与纬四街交叉口西北角; 新建; 0.10. 北庭路2号街旁绿地; 北庭路与纬四街交叉口西南角; 新建; 0.11. 南区祥宁路街旁绿地; 水电巷与祥宁路交叉口东北角; 新建; 0.29. 南区文汇路街旁绿地; 文汇路与长青路交叉口西北角; 新建; 0.22. 南区夏兴路街旁绿地; 夏兴路北侧; 新建; 0.14. 1号老城墙街旁绿地; 苇湖路西侧; 新建; 0.39. 2号老城墙街旁绿地; 老城东巷与文明路交叉口西北角; 新建; 0.39. 3号老城墙街旁绿地; 苇湖路与老城南巷交叉口西北角; 新建; 0.59. 商业综合体1号街旁绿地; 东区商业综合体南侧; 新建; 1.69. 商业综合体2号街旁绿地; 东区商业综合体南侧; 新建; 1.56. 附表17近期重点建设防护绿地一览表 性质; 位置; 面积（hm2）; 总面积（hm2）. 卫生防护绿地; 北庭工业园; 34.57; 41.28. 北庭物流园; 0.35. 市政场站周边; 6.36. 道路防护绿地; 新乌奇公路北侧; 7.69; 7.69. 附表18 近期建设工程造价估算表 性质; 名称; 位置; 面积（hm2）; 投资估算（万元）. 县级公园; 天地园; 文化路乌奇公路之间，西沙河以东; 14.36; 2500. 社区公园; 生态休闲公园; 文化路文明路之间，西沙河两侧; 14.0; 3000. 商业中心公园; 北庭路与乌奇路交叉口西北角; 0.60; 200. 东沙河北园; 文明路与东环路交叉口西北角; 3.41; 1000. 专类公园; 植物园; 北环路与北庭路交叉口西北侧; 9.91; 2000. 带状公园; 文化路带状公园; 文化路两侧; 2.90; 450. 乌奇路带状公园; 乌奇路两侧（园区一路至东环路段）; 6.21; 950. 庭园路带状公园; 庭园路西侧（纬二街至乌奇路段）; 0.81; 130. 街旁绿地; 满城路街旁绿地; 满城路与老城纬三街交叉口东北角; 0.23; 46. 中心路街旁绿地; 中心路与文明路交叉口西南角; 0.48; 96. 水电巷街旁绿地; 水电巷东侧; 0.40; 80. 环岛3号街旁绿地; 北庭路与乌奇路交叉口西南角; 0.26; 52. 北庭路1号街旁绿地; 北庭路与纬四街交叉口西北角; 0.10; 20. 北庭路2号街旁绿地; 北庭路与纬四街交叉口西南角; 0.11; 22. 南区祥宁路街旁绿地; 水电巷与祥宁路交叉口东北角; 0.29; 58. 南区文汇路街旁绿地; 文汇路与长青路交叉口西北角; 0.22; 44. 南区夏兴路街旁绿地; 夏兴路北侧; 0.14; 28. 1号老城墙街旁绿地; 苇湖路西侧; 0.39; 78. 2号老城墙街旁绿地; 老城东巷与文明路交叉口西北角; 0.39; 78. 3号老城墙街旁绿地; 苇湖路与老城南巷交叉口西北角; 0.59; 118. 商业综合体1号街旁绿地; 东区商业综合体南侧; 1.69; 500. 商业综合体2号街旁绿地; 东区商业综合体南侧; 1.56; 450. 小计; 11900. 防护绿地; 北庭工业园防护绿地; 北庭工业园; 34.57; 5000. 北庭物流园; 北庭物流园; 0.35. 市政场站周边; 市政场站周边; 6.36. 新乌奇公路北侧; 新乌奇公路北侧; 7.69. 总计; 16900.